| 8.2米冷藏厢体配置方案 8.2m refrigerated box configuration scheme Схема комплектации холодильного бокса 8.2м |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目/ project/проект |  | 参数/ argument/параметр |
| 厢体总传热系数（The total heat transfer coefficient of the box）（Общий коэффициент теплопередачи коробки） |  | ≤0.4W/m².℃ |
| 厢体尺寸 Box Size Размер коробки | 外部长度（outside length） （внешняя длина） | 8204mm (不包括门杆) (door lever not included) (дверной рычаг в комплект не входит) |
|  | 外部宽度（outer width） （внешняя ширина） | 2600mm |
|  | 外部高度（outside height） （внешняя высота） | 2806mm |
|  | 内部长度（internal length） （внутренняя длина） | 8050mm |
|  | 内部宽度（internal width） （внутренняя ширина） | 2474mm (导轨到导轨) （rail to rail） （между рельсами） |
|  | 内部高度（internal height） （внутренняя высота） | 2580mm |
|  | 载货能力（cargo carrying capacity）（грузоподъемность） | 20个托盘 （20 trays）（20лотков） (1200mmx800mm) |
| 底板 Bottom plate Нижняя пластина | 总厚度（Total thickness） （Общая толщина） | 124mm |
|  | 保温材料（thermal insulation material）（теплоизоляционный материал） | 聚苯乙烯(XPS)/100mm （Polystyrene (XPS)/100mm） （Полистирол (XPS)/ 100мм） |
|  | 顶层（Top layer） （верхний уровень） | 3mm铝花纹板+18mm防水胶合板 （3mm aluminum pattern plate +18mm waterproof plywood） （3 мм алюминиевой пластины +18 мм водонепроницаемой фанеры） |
|  | 横梁（cross beam） （поперечная балка） | 胶合板梁 （plywood beam） （фанерный брус） 45mmx100mm |
|  | 底层（Bottom layer） （Нижний слой） | 2.5mm FRP |
| 侧板 Side panels Боковые панели | 总厚度（Total thickness） （Общая толщина） | 57mm |
|  | 外蒙皮 （Outer surface） （внешняя поверхность） | 1.2mm聚合物涂层铝板 （1mm polymer-coated aluminum sheet） （Алюминиевое покрытие толщиной 1 мм） |
|  | 内蒙皮 （Internal surface） （внутренняя поверхность） | 1mm聚合物涂层铝板 （1mm polymer-coated aluminum sheet） （Алюминиевое покрытие толщиной 1 мм） |
|  | 保温材料 （thermal insulation material）（теплоизоляционный материал） | 聚苯乙烯(XPS)/55mm （Polystyrene (XPS)/55mm） （Полистирол (XPS)/ 55мм） |
|  | 侧门 | 副驾驶一侧 |
| 顶板 Roof Крыша | 总厚度 （Total thickness） （Общая толщина） | 102mm |
|  | 外蒙皮 （Outer surface） （внешняя поверхность） | 1mm聚合物涂层铝板 （1mm polymer-coated aluminum sheet） （Алюминиевое покрытие толщиной 1 мм） |
|  | 内蒙皮 （Internal surface） （внутренняя поверхность） | 1mm聚合物涂层铝板 （1mm polymer-coated aluminum sheet） （Алюминиевое покрытие толщиной 1 мм） |
|  | 保温材料 （thermal insulation material）（теплоизоляционный материал） | 聚苯乙烯(XPS)/100mm （Polystyrene (XPS)/100mm） （Полистирол (XPS)/ 100мм） |
| 前板 Foreboard Передняя доска | 总厚度 （Total thickness） （Общая толщина） | 77mm |
|  | 外蒙皮 （Outer surface） （внешняя поверхность） | 1mm聚合物涂层铝板 （1mm polymer-coated aluminum sheet） （Алюминиевое покрытие толщиной 1 мм） |
|  | 内蒙皮（Internal surface） （внутренняя поверхность） | 1mm聚合物涂层铝板 （1mm polymer-coated aluminum sheet） （Алюминиевое покрытие толщиной 1 мм） |
|  | 保温材料 （thermal insulation material）（теплоизоляционный материал） | 聚苯乙烯(XPS)/75mm （Polystyrene (XPS)/75mm） （Полистирол (XPS)/ 75мм） |
|  | 制冷机组框架 （Refrigeration Unit Frame）（Рама холодильного агрегата） | 胶合板梁 （plywood beam） （фанерный брус）60*75mm |
| 后门框 rear door frame рама задней двери | 材质 （Material） （Материал） | 不锈钢 SUS 304 （stainless steel SUS 304） （нержавеющая сталь SUS 304） |
| 后门板 rear door panel панель задней двери | 总厚度 （Total thickness） （Общая толщина） | 77mm |
|  | 外蒙皮 （Outer surface） （внешняя поверхность） | 1mm聚合物涂层铝板 （1mm polymer-coated aluminum sheet） （Алюминиевое покрытие толщиной 1 мм） |
|  | 内蒙皮 （Internal surface） （внутренняя поверхность） | 1mm聚合物涂层铝板 （1mm polymer-coated aluminum sheet） （Алюминиевое покрытие толщиной 1 мм） |
|  | 保温材料 （thermal insulation material）（теплоизоляционный материал） | 聚苯乙烯(XPS)/75mm （Polystyrene (XPS)/75mm） （Полистирол (XPS)/ 75мм） |
|  | 铰链 （the hinge） （шарнир） | 每扇门有四个不锈钢铰链 （Four stainless steel hinges for each door） （Четыре петли из нержавеющей стали для каждой двери） |
|  | 锁杆 （lock lever） （рычаг блокировки） | 每扇门有两个不锈钢锁杆 （Two stainless steel locking bars per door） （Два запирающих стержня из нержавеющей стали на каждую дверь） |
|  | 密封条 （sealing strip） （Уплотнительная полоса） | 三元乙丙橡胶，外“C”形，内“C”形 （EPDM rubber, outer "C" shape, inner "O" shape） （Резина EPDM, внешняя форма "C", внутренняя форма "O"） |
| 框架 frame | 外框 （Outer frame） （Внешняя рама） | 铝型材（Aluminum profile）（Алюминиевый профиль） |
|  | 内框（inner frame） （внутренняя рама） | 铝型材（Aluminum profile）（Алюминиевый профиль） |
| 电气配置 electrical configuration электрическая конфигурация | 示廓灯 （position lights） （Габаритные огни） | LED，2 个白色前部和 2 个红色后部顶部 （LED, 2 white front and 2 red rear top） （Светодиод, 2 белых спереди и 2 красных сзади сверху） |
|  | 厢内工作灯 （Working light inside the box） （Рабочий свет внутри коробки） | 6盏嵌入式吸顶灯，开关位于右侧 （6 recessed ceiling lights, the switch is located on the back right） （6 встроенных потолочных светильников, Выключатель расположен справа） |
| 其它配置 other configuration другая конфигурация | 固定货物槽（fixed cargo slot）（Фиксированный грузовой слот） | 沿侧壁 1 排，完全内凹安装（嵌入板内，不占用宽度空间）,揽货槽厚度3mm Install 1 row of cargo slots along the sidewall panel, fully concave installation (embedded in the panel, does not take up width space) ，the thickness of the cargo tank is 3mm. Установка первого ряда по боковой пластине с полной внутренней вмятинкой (встроенная панель, не занимающая площадь), 3 мм толщиной. |
|  | 撑杆（support rod） （опорный стержень） | 2根铝制矩形撑杆 （2 aluminum rectangular support rods） （2 алюминиевых прямоугольных опорных стержня） |
|  | 揽货带 （Solicitation tape） （Зона сбора.） | 1套揽货带，1由 2 个部分组成，总长度为 5000 毫米 1sets of cargo belt, each set consists of 2 parts, the total length of 5000 mm 1 комплекта сборных, каждый из которых состоит из 2 компонентов общей длины 5000 мм |
|  | 防撞板 （crash plate） （защитная пластина） | 下部：500mm铝花纹板防护板 /中部：300mm铝花纹板防护板 (Lower：500mm aluminum pattern plate protection plate/Central：300mm aluminum pattern plate protection plate) (Нижний：500 мм алюминиевой защиты/Центральный：300 мм алюминиевой защиты) |
|  | 挡泥板 （Fender） （кранец） | 带橡胶皮的塑料挡泥板 （Plastic mudguards with rubber skins） （Пластиковые брызговики с резиновыми накладками） |
|  | 门帘 （door curtain） （дверной занавес） | PVC门帘（滑动式），3段 （PVC door curtain (Mobile), 3 Sections） （PVC хлопковые шторки (мобильный), 3 секции） |
|  | 附加固定货物槽 （Additional fixed cargo slot）（Дополнительные фиксированные грузовые слоты） | 2 个位于厢体后上部的短固定导轨，用于存放撑杆 （2 short fixed rails on the upper rear of the box for storing support rods） （2 короткие фиксированные направляющие в верхней задней части коробки для хранения опорных стержней） |
|  | 橡胶保险杠（Rubber Bumpers）（Резиновые бамперы） | 后车架拐角处2个橡胶保险杠 （2 rubber bumpers on rear frame corners） （2 резиновых бампера на задних углах рамы） |
|  | 保护装置 （protective device） （защитное устройство） | 厢式货车左开门保护机构，不开右门，左门不开 （Van left door protection mechanism, the right door does not open, the left door does not open） （Механизм защиты левой двери фургона, не открывается правая дверь, не открывается левая дверь） |
|  | 反射器 （Reflector） （отражатель） | 根据俄罗斯标准 （According to Russian standards） （По российским стандартам） |
|  | 报警蜂鸣器（alarm buzzer） （зуммер будильника） | 1个，位置厢体后部侧板上 （1, located on the rear side panel of the box body） （1, расположенный на задней боковой стенке кузова фургона） |
|  | 液压尾板 （hydraulic lift） （гидравлический подъемник） | 2吨铝合金液压尾板（凯卓立，带挡板款，挡板角度90°，高度100mm），后保险杠三段，固定安装，配无线遥控器。 （2 tons of aluminum alloy hydraulic tail lift (CADRO，with baffle，Baffle Angle 90°, height 100mm)）, Three sections of rear bumper, fixed installation，with wireless remote control. （2 tons aluminum alloy hydraulic tailplate (Kezolli, with baffle model, baffle Angle 90°, height 100mm), rear bumper three sections, fixed installation, with wireless remote control. |
|  | 工具箱 （Toolbox） （ящик для инструментов） | 铝合金工具箱 （Carbon steel painting tool box） （Ящик для инструментов для покраски из углеродистой стали） |
|  | 风道（air duct）（воздухопровод） | 三段式软风道（用于分配制冷机组冷风输出） （Three-stage soft air duct (for distributing the cold air output of the refrigeration unit)） （Трехступенчатый мягкий воздуховод (для распределения выхода холодного воздуха холодильной установки)） |
|  | 导流罩 spoiler (automotive) спойлер (автомобильный) | 导流罩与制冷机不会相互干涉。 The deflector and the chiller do not interfere with each other. Дефлектор и холодильник не будут мешать друг другу. |
|  | 车轮充气软管 （Wheel inflation hose） （Надувной шланг на колёсах） | 20米，带压力表 (20 meters, with pressure gauge) （20 метров, с манометром） |
|  | 拖车钩 (trailer coupling) (Тягово-сцепные устройства) | 无（视底盘情况，安装标配版拖车钩） |
| 车身颜色 body color цвет кузова | 外部（Outside）（снаружи） | 白色（White）（Белый） |
|  | 内部（Internal）（внутренний） | 白色（White）（Белый） |
| 车身标识 Body marking маркировка тела | 反光标识（Reflective logo）（Светоотражающий логотип） | 符合 UNECE 第 48.03 号条例要求的反光带 （Reflective tape in compliance with UNECE Regulation 48.03） （Светоотражающая лента в соответствии с Правилами ЕЭК ООН 48.03） |
| 制冷设备 （refrigeration equipment） （холодильная установка） |  | Carrier S850SH（开利，带备电及加热功能）。 （With power backup and heating） (С запасными электрическими и нагревательными функциями) |  |

中国重汽集团济南专用车有限公司

CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP JINAN SPECIAL AUTOMOBILE CO,LTD.

2024年10月17日